武昌理工学院一体化认证系统及学生宿舍网络改造项目招标公告

我校一体化认证系统及学生宿舍网络改造项目，现面向社会公开招标，欢迎有信誉、有实力的供应商参与投标。

- 项目名称：一体化认证系统及学生宿舍网络改造项目

- 项目地点：武昌理工学院网络中心及学生宿舍

- 项目背景：

武昌理工学院一体化认证系统及学生宿舍网络改造项目位于湖北省武汉市江夏大道16号武昌理工学院。学生网络分2部分，第1部分：18栋学生宿舍由光猫+分光器+OLT组成，第2部分：3栋学生宿舍由华三AP（Access Point无线接入点）+AC（型号：WX6108E)控制器组成。教职工网络分2部分，第1部分：无线网络由锐捷AP+AC统一认证，第二部分：有线网络和无线网络都是通过锐捷18K+防火墙出去。

校园网络简述拓扑图：

- 项目目标：

本次建设需从多角度出发，需充分考虑学校、学生、教职工、运营商的诉求，能够有效满足联合运营模式下的多方需求，本次通过认证计费系统和BRAS(Broadband Remote Access Server宽带接入服务器)、OLT（optical line terminal(光线路终端设备）、核心交换机、光AP/ONU(Optical Network Unit 光网络单元)、出口设备、利旧设备和线路（详见技术文件）进行对接，实现学生在校内使用统一的学号作为用户名，灵活选择运营商进行开户上网。将打造一个安全高效的融合网络平台，将全校学生区、办公区统一融合，有线网、无线网统一融合，实现校园网“一张网”运营。

访问内网：校内学生、教职工采用学校分配的账号进行认证，校内根据学校管理方式规则使用。

访问外网：当需要访问互联网时，通过唯一账号一次认证拨号完成代理上互联网。保证学生宿舍和其他各类业务的外网访问，同时保证校园网络安全。

学校可对校内用户采用PPPoE、portal、WiFi、802.1X认证、二维码认证等认证方式，灵活进行校内认证管理。

建设统一的有线无线校园网运营管理体系，需实现与多家主流运营商基于此平台进行认证运营对接，支持多家运营商链路，实现师生用户根据自己的需求，校内不分地域自主选择互联网提供商。学校内部认证和运营商认证要无缝融合。能对校内学生进行精细化管理，统一校内学生账号。

- 项目要求：

- 参照附件“技术需求”

特别要求：

1、附件中产品参数仅做参考，若有不同，务必在招标文件偏离表中标明，此偏离不计入评分中；

- 2、要求提供国内知名品牌产品且市场占有率相对较高。

- 供应商必须具备的资格条件

1、具备《中华人民共和国政府招标法》第二十二条规定的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供供应商书面声明；供应商自行承诺并承担后果。

⑥法律、行政法规规定的其他条件；

⑦投标产品在武汉地区能够长年提供售后服务和专业维护人员。

2、必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人；

3、供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以公告期内的查询结果为准）；

5、投标人具有高新技术企业认证证书，提供相关证明材料；

6、投标人具有招投标信用评级AAA级等级，提供中国招标投标网（https://www.cecbid.org.cn/）查询截图，并加盖公章；

7、投标人具有守合同重信用企业认证证书，提供相关证明材料；

8、提供至少3年高校合作案例。

七、报名登记及磋商文件获取方法

1、凡有意参加者，请派代表于2024年 1月10日至2024年2 月 2 日（法定节假日、公休日除外），每日上午9时至12时，下午14时至17时（北京时间，下同），在武昌理工学院行政楼五楼办公室报名或者通过邮箱zbb1@wut.edu.cn报名并购买招标文件（0元/份）。

2、同时，报名需提供以下资料：

① 企业法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及本人身份证；

- ②若通过邮箱报名，邮件名称写明项目名称及公司名称，邮件内容中包含项目负责人及其联系方式。

3、投标单位若对项目有问题，可通过邮件将问题发送至指定邮箱，截止时间为2024 年 1月31日 18 时整，招标单位统一在2024 年2 月1日 17 时前回复，答疑邮箱：zbb1@wut.edu.cn。

八、投标文件制作、投递相关要求

1、投标文件格式

（1）封面：格式自拟；

（2）目录：为方便评标，请投标人认真编制投标文件目录及页码。

（3）报价一览表：格式自拟。

（4）分项报价表：格式自拟。

（5）法定代表人身份证明：格式自拟。

（6）授权委托书：格式自拟。

（7）近三年高校成功案例：所投供应商需提供近三年高校成功建设案例（至少1例），需在学生宿舍实施使用且已验收，需附合同复印件。

（8）工期进度表：表格格式自拟，投标人需详细规划施工工期进度表。

（9）商务和技术偏离表：格式自拟。

（10）投标人声明：格式自拟，需附“信用中国”网站截图。

（11）技术响应方案：包含但不限于技术设计、实施、割接、对接、调试等等。

（12）其它资料：投标人认为需要提交的其它资料，格式自拟。

2、投标文件原则上一正三副，保证密封完整。若邮寄，请用牛皮纸包装完好，避免运输中破损。

3、请于2024年 2月 27日17:00之前送至武昌理工学院行政楼五楼招标办张老师处（邮寄亦可）。

九、开标时间及地点

时间：另行通知

地点：暂定武昌理工学院行政楼五楼会议室

十、下列情形之一者为废标

1、投标文件的内容和招标文件有实质性背离的；

2、投标文件在投标截止时间后送达的；

3、投标文件没有密封送达的；

4、报价明显背离市场合理价位的；

5、围标、串标的为无效投标。

十一、联系电话及地址

招标办：027-81652299/18162688083张老师

监督投诉电话及邮箱： 027-81652022  zbb2@wut.edu.cn

招标办地址：武汉市江夏区江夏大道16号武昌理工学院行政楼五楼招标办

- 十二、其它

- 所有解释权归属招标人。

集团招标办

2024年1月10日

附件一：技术需求

    - 1、建设涉及楼栋分布清单

| 序号 | 楼栋 | 利旧设备及线路 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心机房 | - 现网教学办公区核心交换机、无线控制器、安全设备等 - 宿舍区（东12、西7、西9），H3C（型号WX6108E）无线控制器+AP | 新建Bras、上网行为管理、用户认证管理系统、代拨系统、防代理系统、核心交换机、OLT、网络管理平台，对接现有网络设备（包含利旧设备和线路）、用户数据等，在完成认证及计费系统切换后保证师生统一准入上网，并保障上网体验。 |
| 2 | 东区汇聚 | 地下管道 | 完成中心机房（含）至东区汇聚点至东区各宿舍楼（含）的光缆（室外光缆需为铠装光缆）敷设，新建室外光交箱、ODF（Optical Distribution Frame光纤配线架）、分光器等。工程量由供应商核算，包含在本次预算中。 |
| 3 | 东1 | 已敷设楼层至每个房间的入室光纤 | 完成177个房间的ONU安装、上线。如有少量光纤不可用，由供应商进行改造，包含在本次预算中。 |
| 4 | 东2 | 已敷设楼层至每个房间的入室光纤 | 完成177个房间的ONU安装、上线。如有少量光纤不可用，由供应商进行改造，包含在本次预算中。 |
| 5 | 东3 | 已敷设楼层至每个房间的入室光纤 | 完成153个房间的ONU安装、上线。如有少量光纤不可用，由供应商进行改造，包含在本次预算中。 |
| 6 | 东4 | 已敷设楼层至每个房间的入室光纤 | 完成153个房间的ONU安装、上线。如有少量光纤不可用，由供应商进行改造，包含在本次预算中。 |
| 7 | 东5 | 已敷设楼层至每个房间的入室光纤 | 完成153个房间的ONU安装、上线。如有少量光纤不可用，由供应商进行改造，包含在本次预算中。 |
| 8 | 东6 | 已敷设楼层至每个房间的入室光纤 | 完成153个房间的ONU安装、上线。如有少量光纤不可用，由供应商进行改造，包含在本次预算中。 |
| 9 | 东7 | 已敷设楼层至每个房间的入室光纤 | 完成168个房间的ONU安装、上线。如有少量光纤不可用，由供应商进行改造，包含在本次预算中。 |
| 10 | 东8 | 已敷设楼层至每个房间的入室光纤 | 完成168个房间的ONU安装、上线。如有少量光纤不可用，由供应商进行改造，包含在本次预算中。 |
| 11 | 东9 | 已敷设楼层至每个房间的入室光纤 | 完成168个房间的ONU安装、上线。如有少量光纤不可用，由供应商进行改造，包含在本次预算中。 |
| 12 | 东10 | 已敷设楼层至每个房间的入室光纤 | 完成168个房间的ONU安装、上线。如有少量光纤不可用，由供应商进行改造，包含在本次预算中。 |
| 13 | 东12 | 已部署接入交换机、无线AP | 完成与新建认证、计费系统的对接，实现全校统一准入 |
| 14 | 东13 | 已敷设楼层至每个房间的入室光纤 | 完成153个房间的ONU安装、上线。如有少量光纤不可用，由供应商进行改造，包含在本次预算中。 |
| 15 | 西区汇聚 | 地下管道 | 完成中心机房（含）至西区汇聚点至西区各宿舍楼（含）的光缆（室外光缆需为铠装光缆）敷设，新建室外光交箱、ODF（Optical Distribution Frame光纤配线架）、分光器等。工程量由供应商核算，包含在本次预算中。 |
| 16 | 西1 | 已敷设楼层至每个房间的入室光纤 | 完成177个房间的ONU安装、上线。如有少量光纤不可用，由供应商进行改造，包含在本次预算中。 |
| 17 | 西2 | 已敷设楼层至每个房间的入室光纤 | 完成177个房间的ONU安装、上线。如有少量光纤不可用，由供应商进行改造，包含在本次预算中。 |
| 18 | 西3 | 已敷设楼层至每个房间的入室光纤 | 完成177个房间的ONU安装、上线。如有少量光纤不可用，由供应商进行改造，包含在本次预算中。 |
| 19 | 西4 | 已敷设楼层至每个房间的入室光纤 | 完成142个房间的ONU安装、上线。如有少量光纤不可用，由供应商进行改造，包含在本次预算中。 |
| 20 | 西5 | 已敷设楼层至每个房间的入室光纤 | 完成173个房间的ONU安装、上线。如有少量光纤不可用，由供应商进行改造，包含在本次预算中。 |
| 21 | 西6 | 已敷设楼层至每个房间的入室光纤 | 完成381个房间的ONU安装、上线。如有少量光纤不可用，由供应商进行改造，包含在本次预算中。 |
| 22 | 西7 | 已部署接入交换机、无线AP | 完成与新建认证、计费系统的对接，实现全校统一准入 |
| 23 | 西8 | 已敷设楼层至每个房间的入室光纤 | 完成369个房间的ONU安装、上线。如有少量光纤不可用，由供应商进行改造，包含在本次预算中。 |
| 24 | 西9 | 已部署接入交换机、无线AP | 完成与新建认证、计费系统的对接，实现全校统一准入 |

    - 2、整体要求

该项目为“交钥匙”工程，成交供应商加强施工人员的管理和教育，在项目实施过程中须严格遵守校方各项规章制度。项目建设期间注意施工人员的人身安全，如有安全事故发生，由供应商承担全部责任。

供应商按照校方要求完成所有设备安装、调试，并运行良好，提供设备安装配置方案和技术文档。项目实施过程中设备连接所需的各种模块、线缆（电源线、网线、跳纤、光缆等)、ODF、分光器等，均由供应商免费、足额提供,并按要求进行捆扎，并张贴标签等。

供应商为设计、对接（包含和运营商对接和利旧设备调试对接、线路对接等）、安装设备、调试、辅材所付出的人工费、材料费、机械费、水电费、管理费和税费等等其他费用，以及为达到设备安装目的所进行的开孔、剔槽、挖沟、预埋套管及恢复费用均含于本次承揽范围，成交供应商须根据现场了解的现状自行考虑对其成本的影响，因此，校方将不再考虑任何该类费用的补偿。

施工时供应商加强施工人员的管理和教育，在项目实施过程中须严格遵守校方各项规章制度，确保施工过程中的人员和资产安全（包含学生物品安全、校方资产安全、公共设施安全等等），合理安排施工时间，不影响学校的正常办公、教学和学生的作息。

按校方需求采购Bras、上网行为管理、用户认证管理系统、代拨系统、防代理系统、核心交换机、OLT、ONU及网络管理平台等设备。

Bras、上网行为管理、用户认证管理系统、代拨系统、防代理系统、核心交换机、网络管理平台安装于核心机房，须对接现网全校教学办公区网络设备、宿舍区网络设备(东12、西7、西9)，实现师生有线无线的准入、计费。

OLT安装于核心机房，ONU安装在待改造学生宿舍，整体分光比不低于1:16，OLT和ONU设备须配合完成学生宿舍光纤到户及有线、无线网络接入，并对接认证计费系统，实现学生有线无线的准入、计费。

要求所采购的设备（包含软硬件）对接（包含对利旧设备线路）需相互兼容，无排他情况，运行情况稳定良好。

完成核心机房至宿舍区的主干光缆改造，并根据实际需要对少量室内线路进行改造。

要求项目实施完毕提供详细的竣工图、系统集成方案并进行专业的培训。提供至少五年日常维保服务，解决用户网络故障以及日常巡检、维护保修。

维保期内因设备质量问题供应商应提供免费上门服务，必须使用原厂全新配件。

维保期结束后，供应商须提供长期的技术支持，供应商按原价维修（按合同签订时的设备、零部件价格），响应时间同质保期响应时间。

本次无源全光网（GPON（Gigabit-Capable Passive Optical Network千兆无源光网络））系统采用的主要设备，能够被统一网管平台软件集中管理，以便统一运行维保。投标人须详细列明所采用设备的生产厂家、品牌、规格型号、单位、数量等资料，以供我方参考。列表举例：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |

    - 3、整体设备清单及参数

| 序号 | 建设内容 | 核心参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bras | - 设备支持双主控且满配，支持电源冗余，要求所有业务板卡及电源、风扇均可热插拔 - 交换容量≥132.6Tbps，转发性能≥25200Mpps - 整机业务载板插槽≥10个 - 单槽位最大支持200Gbps线速转发不丢包，提官网证明或供权威第三方报告并加盖原厂公章 - 支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP等路由协议 - 支持5级H-QoS调度 - 支持智能隧道CBTS功能 - 支持基于硬件的BFD故障探测技术，支持最小发包间隔5ms - NAT会话数≥1M，须提供权威第三方报告并加盖原厂公章 - 10、支持PPPOE认证、计费和限速 - 11、支持L2TP认证、计费和限速 - 12、支持普通WEB认证、计费和限速 - 13、实配用户接入数不低于5万100GBase/50GBase-QSFP28 FlexE MACsec 物理接口≥2，10G-SFP+物理接口≥8。 - 14、提供工信部电信设备入网许可，且类型一致。 - 15、要求提供5年原厂质保，并提供原厂针对本项目的售后服务承诺函。 | 台 | 2 |
| 2 | 上网行为管理 | - 1、网络层吞吐量≥30Gbps；应用层吞吐量≥15Gbps；带宽性能≥10Gbps，支持用户数≥100000；包转发率≥1.8Mpps；每秒新建连接数≥200000；最大并发连接数≥8000000；产品内存≥32G；硬盘容量≥128G SSD+960G SSD；千兆电口≥4，千兆光口SFP≥4，万兆光口SFP+≥4。（提供产品彩页证明并加盖公章） - 2、支持网关、网桥、旁路模式部署；网关模式，支持NAT、路由转发、DHCP、GRE、OSPF等功能。 - 3、必须支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式 - 4、支持部署在IPv6环境中，设备接口及部署模式均支持ipv6配置；所有核心功能（上网认证、应用控制、流量控制、内容审计、日志报表等）都支持IPv6； - 5、为保障上网行为管理的使用效果，支持针对上网权限策略进行检测分析，查看单个用户IP查询匹配相关策略的所有连接。 - 6、支持针对用户认证的故障进行分析，给出错误详情以及排查建议 - 7、支持客户端解密排障，自动检测解密审计不成功原因，针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级； - 8、支持从本地导入和扫描导入，支持以CSV格式文件导入帐户/分组/IP/MAC/描述/密码等信息；用户分组支持树形结构，支持父组、子组、组内套组等； - 9、可设置用户密码置密码最小长度，可设置密码必须包括数字或字母或特殊字符，可设置用户密码不能等于用户名，新密码不能与旧密码相同； - 10、支持针对特权用户配置免认证key、免审计key、免控制key - 111、支持radius、AD、POP3、Proxy、PPPOE、 H3C IMC/CAMS、锐捷 SAM、城市热点等系统进行认证单点登录，简化用户操作，可强制指定用户、指定IP段的用户必须使用单点登录； - 12、支持触发式WEB认证、用户名密码认证、IP/MAC认证、短信认证、自注册认证； - 13、设备内置海量预分类的URL地址库，能够针对各种URL类型做识别和分类，同时所有URL类型都支持区分“网站浏览”、“文件上传”、“其他上传”、“HTTPS”等细分行为并分别做权限控制； - 14、支持加密的网页、论坛、BBS上的发帖行为精细化管理：过滤同时匹配三个以上关键字过滤的网络发帖行为、允许用户浏览帖子但不准发帖功能；URL数量在3000万以上，包含分类数量150个以上； - 15、识别并过滤SSL加密的钓鱼网站、非法网站等，支持将违规https访问重定向到告警页面。支持https网页全解密和按网站类别分类进行解密配置。 - 16、支持客户端SSL解密，客户端会自动推送根证书安装； - 17、设备内置应用识别规则库，支持超过10000条应用规则数、支持超过6500种以上的应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制； - 18、支持超过900种主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略； - 19、支持QQ白名单功能，仅允许使用列表中的QQ号，支持PC和移动QQ应用； - 20、支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则；支持根据端口设定用户不允许访问的目标IP组提供的服务；支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝； - 21、为辅助加强安全管理，产品支持代理控制功能，不允许使用外部HTTP代理，不允许使用外部SOCKS4/5代理，不允许在HTTP，SSL一些的标准端口上使用其他协议；（比如在80端口上传输非HTTP协议数据，在443端口上传输非HTTPS协议数据等） - 22、用户指定应用上网流速超过预设阈值后，网关自动提醒该用户； - 23、支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； - 25、支持基于时间段的带宽划分与分配策略；支持按日期设置流控策略，比如针对节假日设置不同流控策略； 26、至少保留180天上网日志； - 27、实配五年所有特征库升级服务； - 28、要求5年原厂质保，并提供原厂针对本项目的售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 3 | 用户认证管理系统 | - 供应商提供硬件网关设备；支持网关或旁路方式； - 提供高性能认证网关设备，标准机架式设备，机框高度不超过2U，冗余热插拔电源，≥4个万兆光口≥2个千兆电口，≥1个console口，≥2个USB接口，≥1个VGA或HDMI口，≥4个扩展槽；认证处理能力：≥5000个/秒，包处理能力：≥7000万PPS转发，可做到128Bytes双向线速。 - 同时支持网关与Radius双认证，外部NAS设备可统一接入系统（Portal、VPN、PPTP、PPPoE、WiFi等认证，并且可以同时混合接入）； - 提供高性能用户AAA认证平台：认证平台需具有开放性，具有良好的兼容性，能与主流品牌(华为、H3C、中兴、锐捷、迪普、Cisco、Aruba、西加云杉、北电、Redback、飞塔等)无线AC或BRAS对接。需提供功能截图证明。 - 提供≥5万个终端同时在线数量，开户数不限制，出具原厂盖章承诺函。 - 支持IPV4+IPV6双栈认证、计费；提供管理系统的软件著作权证书及IPv6 Ready 认证证书，提供原厂商公章盖章证明复印件。 - 支持阶梯计费功能；支持相同区域或者不同区域按照不同时间段、星期、月实现不同控制策略和计费策略；支持根据用户欠费状态才去不同控制策略；支持用户不同ip地址、vlan、运营商出口的差异控制策略和计费策略；支持用户不同终端不同控制策略和计费策略；支持包月、计流量、计时长、按期限、储值卡、专线等计费方式及多种策略组合。 - 支持灵活的带宽控制，流量计费最小颗粒度1K； - 支持用户自助故障报修，需包含在用户自助系统中。支持用户自助查询上网明细、认证日志；密码修改、修改计费策略、自助报停及恢复；支持自助缴费，支持储值卡缴费、一卡通缴费、支付宝缴费等。（提供生产厂家官方网站截图或产品白皮书。） - 10、需支持角色管理功能，管理员可以自定义不同级别和不同权限的系统管理员、操作人员。 - 11、在线用户管理功能：强制下线、修改用户资料、查询、用户名、IP、MAC、相互反查、短消息通知、自动发送催费信息等功能。 - 12、可实时监控在线用户当前账号上下行流量、MAC、上传下载速率等。 - 13、日志功能支持认证用户详细访问记录，包括用户终端MAC地址，源IP地址、用户名、目的IP地址、访问时间等。 - 14、至少保留180天访问日志。 - 15、要求提供5年原厂质保，并提供原厂针对本项目的售后服务承诺函。 - 16、提供5年的软硬件免费服务，服务内容包括但不限于软件版本升级、提供补丁、功能维护、咨询和功能修改，免费服务期自系统安装验收合格之日起开始计算。提供做到7×24小时专家在线服务，如远程无法解决或遇到重大系统故障，必须在4小时内到达现场排除故障。免费提供现场安装维护；免费提供2人次以上的系统管理技术培训。 | 套 | 1 |
| 4 | 代拨认证系统 | - 提供高性能PPPoE代拨设备，标准机架式设备，机框高度不超过2U，冗余热插拔电源，≥4个万兆光口≥2个千兆电口，≥1个console口，≥2个USB接口，≥1个VGA或HDMI口，≥4个扩展槽；认证处理能力：5000个/秒以上，包处理能力：7000万PPS转发，可做到128Bytes双向线速。 - 代拨系统必须同时支持代拨模式和专线模式，提供原厂商盖章承诺文件。 - 代拨系统能够与SMF对接，能够基于报文识别用户身份，并实现用户终端的自动认证接入功能，提供原厂商盖章承诺文件。 - 认证代拨系统具有IPv6代拨功能，提供截图证明文件及原厂商盖章承诺文件。 - 支持PPPOE代拨，支持≥5万外网代拨，每个代拨帐号可以支持1个或多个内网IP上网。 - 并发会话数≥260万，每秒新建连接数≥150万/秒，包转发率≥1000万PPS，单台支持≥50000代拨并发用户数，单台可支持≥40G上行下行双向吞吐容量； - 支持多种认证方式均可触发代拨运营商PPPoE，代拨过程透明，用户1次登录自动完成2次认证。 - 用户管理：支持账号的批量导入、导出、删除等操作。支持导入账号时自动生成MAC、SVLAN、CVLAN属性。支持同一拨号账号的MAC、SVLAN、CVLAN保持不变。支持双机分区拨号，按路由均衡链路功能。支持实时查看PPPoE账号、在线IP等信息。支持和认证联动获得用户校内的账号信息。 - 支持Web认证功能，支持标准格式的认证和记账报文的推送。 - 10、支持和AAA认证系统联动获得用户校内的账号信息。 - 11、提供PPPOE拨号日志，记录用户下线原因，与AAA认证系统联动能够返回认证结果及原因。 - 12、支持双机分区拨号，按路由均衡链路功能。 - 13、设备支持通过一对一方式实现代拨融合方案。支持透明网桥、路由、NAT、旁路以及混合模式的组网。 - 14、要求提供5年原厂质保，并提供原厂针对本项目的售后服务承诺函。 - 15、代拨系统必须具有代拨系统产品的软件著作权证书，提供原厂商公章盖章证明复印件。 - 16、提供5年的软硬件免费服务，服务内容包括软件版本升级、提供补丁、功能维护、咨询和功能修改，免费服务期自系统安装验收合格之日起开始计算。提供做到7×24小时专家在线服务，如远程无法解决或遇到重大系统故障，必须在4小时内到达现场排除故障。免费提供现场安装维护；免费提供2人次以上的系统管理技术培训。 | 套 | 1 |
| 5 | 防代理系统 | - 供应商提供硬件网关设备；支持网关或旁路方式； - 提供高性能防代理设备，标准机架式设备，机框高度不超过2U，冗余热插拔电源，≥4个万兆光口≥2个千兆电口，≥1个console口，≥2个USB接口，≥1个VGA或HDMI口，≥4个扩展槽；认证处理能力：5000个/秒以上，包处理能力：7000万PPS转发，可做到128Bytes双向线速。 - 可以检测出使用小路由器等代理设备，并通过策略防止使用该种设备接入。 - 支持检测并控制网关“一拖N”行为功能；基于7层协议特征检测网关后面的私有IP地址信息，并能以“共享IP数”如“共享用户超过3人”为触发条件。 - 可以根据PC终端个数做条件，对流量做控制。 - 支持共享用户识别后，可自由设置管控阀值，灵活方便; - 基于综合多种检测方 法，使用户无法逃避，支持TTL 检测、时钟漂移、IP 包头 Identification 轨迹检测、应用特征检测、cookie 检测。 - 支持黑名单，当误识别时，将时别错误的终端类型放入黑名单，避免误识别。 - 要求提供5年原厂质保，并提供原厂针对本项目的售后服务承诺函。 - 10、提供5年的软硬件免费服务，服务内容包括软件版本升级、提供补丁、功能维护、咨询和用户提出的不超过合同范围的功能修改，免费服务期自系统安装验收合格之日起开始计算。提供做到7×24小时专家在线服务，如远程无法解决或遇到重大系统故障，必须在4小时内到达现场排除故障。免费提供现场安装维护；免费提供2人次以上的系统管理技术培训。 | 套 | 1 |
| 6 | 核心交换机 | - 交换容量≥76.8 Tbps，包转发率≥57600Mpps； - 主控引擎≥2；整机业务槽位数≥6； - 关键部件冗余设计，主控双活检测机制，主控故障自动倒换业务不中断 - 支持 VxLAN 功能，支持 VxLAN 二层及三层网关，支持 BGP EVPN，实现自动建立； - 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； - 支持 Telemetry、Netstream 技术； - 支持IFIT技术，对业务报文进行测量得到IP网络的真实丢包率、时延等性能指标，提供权威第三方测试报告； - 8、支持 Telemetry 技术，实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，及时界定故障以及故障发生原因。 - 9、实配主控 ≥2，电源≥2；配置千兆以太网光口≥24个、万兆以太网光口≥24个,10GE多模模块≥10个，10GE高速堆叠线缆≥2根； - 10、提供工信部电信设备入网许可，且类型一致 - 11、要求5年原厂质保，并提供原厂针对本项目的售后服务承诺函。 | 台 | 2 |
| 7 | OLT | - 标准19英寸框式OLT, 业务板卡槽位≥15个； - 单槽位背板带宽≥200Gbit/s,主控板交换容量≥8Tbps。 - 集成AC功能，支持ONT（FIT AP）管理、射频调优，配置≥3440个WiFi调优资源License。（如OLT不支持集成AC，可提供一套独立AC实现） - 支持IPV4/IPV6双栈。(提供IPv6 Ready 认证证书) - 支持堆叠管理。 - 支持802.1x、Portal认证。 - 本期配置：双主控双电源，提供≥8个10GE上行接口，≥240个GPON接口（含Class B+光模块）。如是直流电源需提供相匹配交流转直流电源设备。 - 提供工信部电信设备入网许可，且类型一致。 - 要求5年原厂质保，并提供原厂针对本项目的售后服务承诺函。 | 台 | 1 |
| 8 | 光AP（WiFi6 ONU） | - 协议标准：支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作，支持802.11a/b/g/n/ac/ax标准。 - 射频: 整机最大协商速率≥2.9Gbps，总空间流数≥4；2.4GHz射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO, 5GHz射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO。 - 天线：内置天线。 - 支持 FIT/FAT 管理工作模式。 - 接口：上行支持≥1*GPON， 下行支持≥4*GE。 - 挂墙安装或放置弱电箱安装。 - 提供工信部电信设备入网许可，且类型一致。 - 要求1年原厂质保，并提供原厂针对本项目的售后服务承诺函 注释：光AP（WiFi6 ONU）以现场实际数量为准，若有增加包含在此费用中 | 台 | 3387 |
| 9 | 网络管理平台 | - 本期配置：配置≥4个网络授权，≥3440个ONU授权。硬件配置不低于以下规格：2*10Core/2.2GHz CPU,2*32GB内存,2*1200GB SAS HDD,(2G cache)Raid卡+电容,4*2*GE,2*900W AC。 - 系统支持使用B/S架构，支持使用WEB浏览器进行界面展示。 - 系统支持多种设备的管理，包括交换机、路由器、防火墙、WLAN、服务器、存储、摄像头、GPON设备等。 - 系统支持通过零配置策略和场景模板对在建网络进行业务规划和设计，完成网络部署之后根据零配置策略和场景模板中设计的业务规划自动下发业务至PON设备。 - 要求5年原厂质保，并提供原厂针对本项目的售后服务承诺函。 | 套 | 1 |

4、设备供应与服务承揽范围相关说明

4.1 所有设备设施须调试并运行良好。

4.2 验收与培训。成交供应商须交付竣工验收资料3套（原件1套、复印件2套）和质保承诺函（原厂家质量保证承诺函证明按设备清单及参数要求提供）。成交供应商须负责对校方技术维护人员进行操作与日常维护培训，参加培训人员不少于2名。培训内容主要为日常操作、简单故障排除、日常保养。该工作及费用含于合同承揽范围内。

4.3 交货日期和质保期。交货日期是指签订合同后，按合同约定生效日起至设备安装验收日止的期限。质保期是指从设备验收交付日起至质保期满之日止的期限（如有质量问题，则质保期自质量问题解决之日起算）。

4.4 寿命期。指全部设备产品保持原有功能和效用的期限，各产品寿命期不同的，以最短产品寿命期为整个系统的寿命期。寿命期不同于质保期，质保期是设备验收交付后成交供应商对设备质量的保证期限，寿命期则是生产厂家对产品寿命的预期期限。因此，成交供应商须列出主要设备器材的产品寿命期，以及厂家对产品质保证明（含质保期的一般性承诺）。

4.5 预留及与其他系统通讯。成交供应商需考虑为后期加装设备或产品对系统软硬件的影响，作出适当的安装空间或设备机柜空间的预留，以及在软硬件扩容的适当冗余。成交供应商还应考虑与后期其他子项的通讯端口。该工作及费用均属成交供应商合同内责任。

4.6 软件升级。成交供应商须考虑在产品寿命期内，在保持原功能的前提下，对系统软件免费升级（或维护）或者由厂家（通过成交供应商）出具承诺。该工作及费用均属成交供应商合同内责任。

4.7 验收交付。本设备安装完毕由成交供应商提起校方自行组织验收。

4.8 承揽范围通用部分：

设备交付过程中，下列相关的工作均属于承揽范围之内的工作，涉及的相关费用均应分摊编入设备及安装服务单价内。

（1）环境保护与安全文明施工。（包含但不限于设备材料使用、废弃物处理、噪声粉尘控制、清洁卫生、安全措施费等）。各报价单位须考虑此项要求对报价影响。

（2）设备材料二次转运及上下车力资；包含车辆进入管理区域所收取的停车费、设备材料自车辆转运至堆放点及自堆放点转运至施工工作面的人工机械费。

（3）脚手架及安全防护、标识等；

（4）遇装修成品及钻孔开槽采取的恢复或保护措施；

（5）所有施工产生的垃圾与废弃物运至城市垃圾填埋场。

（6）施工用通风、供水、供电、照明的安拆、接驳与使用及水电费承担。

（7）由于施工场地因素等客观原因，材料、设备以及半成品发生在施工场地之外制作费、加工费、二次运输费以及发生的税费。

4.9 安装施工通用说明。

（1）凡打开或拆除原有建筑装饰和墙体的，在安装后均须恢复原状。

（2）系统设有防水、防火 、防雷、防鼠措施，室内线路采用PVC线管或金属管保护。每条线路均要求吊挂标示牌，标示光缆的段落（起止点）、规格等相关数据。地下直埋线路埋深要求50cm以上，全程加PE套管保护，过路须套钢管保护，穿越转弯等转换位置等均要求埋设警示标桩。

（3）系统尽量利用原有竖井敷设线路，利用原竖井内配电箱提供电源。

（4）成交供应商须考虑现场条件。因此，校方视为承揽单位报价已充分考虑现场条件对报价的影响、包含了质保期间必须采取的措施等相关费用。

（5）成交供应商在施工完毕后，须向校方提交完整详细的质保期内维保方案。在质保期内定期对硬件及软件进行维保和升级。质保期内的相关工作及费用含于合同责任内。

（6）例检或抢修响应。维保期内，成交供应商可以采取定时或不定时巡查方式例行检查系统运行情况。如有故障（无论是自检还是业主方发现）应及时响应维修，普通故障须在接获通知或自行发现4小时内完成排障，重大故障须在24小时内完成排障。该工作及费用含于合同价内。在设备安装期间及质保期满前，除人为因素外，所有设备部件的维修更换工作及费用均由成交供应商承担。在设备安装期间及质保期满前，除人为因素外，如需设备更换部件，原则上所有设备部件均须更换原厂备件。市场上确无原厂备件的，经业主方同意可更换相同或更高等级的备件。

（7）设备与材料需符合国家标准、有出厂合格证和检测报告。

4.10 交付期：自合同签订约定生效之日起，至验收合格之日止，总交付期不超过60 天。如遇校方原因顺延，须考虑分批交付的可能，对具备交付条件的可先交付使用。成交供应商须考虑发包方关于交付期要求对报价的影响。

5、售后服务要求

5.1 产品质量保证期

（1）投标产品质量保证期不低于5年。投标产品由原厂负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附原厂售后服务承诺。原厂售后服务承诺函参考整体设备清单及参数。

（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（3）投标人的质量保证期承诺优于招标要求的，按投标人实际承诺执行。

5.2 售后服务内容

投标人和制造商在质保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询：成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，1小时内成交供应商电话响应，2小时内给出解决方案，如诺不能解决的，成交供应商和制造商应在4小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。

（3）产品升级：投标产品质保期内免费提供升级服务（含软件）。

5.3 质保期外服务要求

（1）质保期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。

（2）质保期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

5.4 备件要求

成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备件应为原厂全新配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。